2019年

西城区环境状况公报

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十四条之规定，现发布2019年度西城区环境状况公报。

北京市西城区生态环境局

二○二○年五月

# 目  录

	 综述 ……………………………………………………………… .1

 大气环境…………………………………………………………….2

 水环境……………………………………………………………….3

 声环境……………………………………………………………….4

 辐射环境…………………………………………………………….5

 环境监管…………………………………………………………….5

	环保宣传及公众参与……………………………………… ……….9

	展望………………………………………………………………….10

# 综述

2019年，西城区深入贯彻习近平生态文明思想，围绕三大污染防治攻坚战的各项指标，落实市委市政府、区委区政府关于生态环境工作的决策部署，加大督导力度，狠抓各项任务落实，全面从严治党工作取得长足进步，环保工作稳步推进，环境质量改善明显。

◆以环境质量持续改善为目标，全力以赴圆满完成年度目标任务

◆制定强化工作方案，扎实推进蓝天保卫战各项工作

◆加强水质日常监管，碧水、净土保卫战指标整体稳定

◆落实“接诉即办”机制，切实解决市民环保诉求

◆积极开展“二污普”“排污许可证核发”工作

◆落实机构改革精神，积极承接生态文明委、气候变化等新工作

◆结合重大活动保障，完善重污染应急减排清单

# 大气环境

2019年，西城区空气中二氧化硫年均浓度值为4微克/立方米，低于国家环境空气质量二级标准浓度限值；二氧化氮年均浓度值为40微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准浓度限值；可吸入颗粒物年均浓度值为70微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准浓度限值；细颗粒物年均浓度值为44微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准浓度限值0.26倍。西城区降尘量年均值为6.6吨/平方公里·月，略高于《北京市污染防治攻坚战2019行动计划》（京政办发〔2019〕5号）中提出的各区降尘量力争控制在6.5吨/平方公里·月以内的要求。

2019年，西城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度值与2018年比较分别下降33.3%、11.1%、14.6%、15.4%，2019年降尘年均浓度值较上年下降19.5%。

2019年西城区主要大气污染物浓度变化趋势

# 水环境

『河流』

2019年西城区共监测有水河流断面2个，均达到相应水质目标要求。河流监测总长度为8.6公里，达标长度100%。

2019年西城区地表水水质现状

| 断面/点位名称 | 水质目标 | 现状水质类别 | 主要污染项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松林闸 | Ⅳ | Ⅲ | —— |
| 西便门 | Ⅳ | Ⅳ | —— |
| 右安门 | Ⅳ | Ⅳ | —— |
| 西海 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 后海 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 前海 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 北海 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 中海 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 南海 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 展览馆后湖 | Ⅲ | Ⅲ | —— |
| 陶然亭湖 | Ⅳ | Ⅳ | —— |

『湖泊』

2019年西城区共监测湖泊8个，水域面积共140.5万平方米，均达到水质目标要求。

西海、后海、前海、北海、中海、南海、展览馆后湖属于中营养，陶然亭湖属于轻度富营养。

2019年西城区湖泊水质状况

| 湖泊名称 | 水质目标 | 现状水质类别 | 富营养化状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西海 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 后海 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 前海 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 北海 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 中海 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 南海 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 展览馆后湖 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 |
| 陶然亭湖 | Ⅳ | Ⅳ | 轻度富营养 |

# 声环境

### 『功能区环境噪声』

2019年西城区3个声环境功能区噪声自动监测结果显示，3个监测点位的昼间噪声年均等效声级全部达标，夜间噪声年均等效声级均未达标。

### 『区域环境噪声』

2019年西城区区域环境噪声的平均等效声级为53.9分贝（A），与2018年持平，其中达标网格99个，占网格总数的91.7%。

暴露在不同等效声级下的面积

### 『道路交通噪声』

2019年西城区建成区道路交通噪声监测路段73条，累计路长107.76公里，道路交通噪声平均值为67.4分贝（A）。

暴露在不同等效声级下的路段分布

# 辐射环境

2019年西城区动物园地区环境γ辐射剂量率自动监测月均值在78.7-85.7nGy/h之间，年均值82.2nGy/h，低于上年年均值，低于北京市年均值,西城区辐射环境质量保持正常。

# 环境监管

『环境准入』

完成服务工作项目，一般类环评审批6个，验收行政许可2个，自主验收68个，辐射许可证审批91个，同位素备案63个，排污许可证556个，完成6个建设项目多规合一平台会商工作；完成政务服务政策天天讲工作；完成对政务服务联系人升级为政务管家及相应的局内外协调工作，协调完成我局权责清单上全部依申请和非依申请的306个事项转变为行政服务事项。

『环境监测』

环境质量监测：地标水监测断面15个，监测项目25个，报出数据2497个；元旦、除夕和正月初五、十五进行了烟花爆竹噪声监测，报出数据1008个。污染源监测：2019年共监测辖区内采暖和常用锅炉162台次，对新华通讯社、北京印钞有限公司等16家单位的非甲烷总烃进行了两次监测，对有研半导体材料有限公司的喷淋塔废气进行了两次监测，对12家环统企业废水进行了四次监测，对12家三甲医院的污水进行了两次监测。2019年完成噪声信访监测共232次。

『环境监察』

◆以环境质量持续改善为目标，圆满完成年度目标任务

2019年，西城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度为44微克/立方米（全年任务目标为低于51微克/立方米），同比下降15.4%；全区人工检查重型柴油车1.55万辆次，处罚7百余辆；辖区四个考核水质监测断面均已达到Ⅳ类水质目标要求；声环境质量基本保持稳定；开展餐饮单位升级改造工作，已签订合同的餐饮单位共2341家，已完成设备安装的2154家，完成了市级任务。

◆制定强化工作方案，扎实推进蓝天保卫战各项工作

西城区组织相关部门多次专题研究，密集调度部署，坚持问题导向，研究制定了《西城区大气污染防治强化工作方案》和“日通报、周调度、月点评，区委区政府主要领导约谈”的大气环境治理专项机制，列出各部门责任清单，持之以恒抓好各项措施的贯彻落实。通过《强化工作方案》和专项机制的建立运行，西城区得以进一步加强统筹调度，强化通报考核，紧盯重点任务，努力推动大气污染防治工作的稳步开展。

◆加强水质日常监管，碧水、净土保卫战指标整体稳定

一是成立西城区区委生态文明建设委员会水污染综合治理（土壤污染综合防控）工作小组，明确成员单位工作要点，全方位加强水土污染防治工作。二是加强水质日常监管，联系区水务部门积极协调市局水务部门，调度水资源调节水量，及时清理河面杂物，通过日常水质监测，联合辖区部门提出改进建议，保持水体稳定达标。三是严格执行禁限目录，严禁新增排放重金属污染物的建设项目，建立了西城区污染地块环境社会风险防范与化解工作机制，开展用途发生变化的建设用地专项检查全面排查。加强土壤污染防控管理，及时清理疑似污染地块。

◆落实“接诉即办”机制，切实解决市民环保诉求

建立首派专人负责机制，由第一承办人全程跟进，负责案件查处和联系工作，让群众感到既贴身又贴心。建立专班办理机制，强化日汇总日调度，确保“日清日结”。建立专案会诊机制，落实领导接访下访回访。组织全局人员开展热线培训，建立7x24小时热线专人值守工作机制，确保周末及节假日的值班人员能够及时办理及回复热线投诉。西城区“接诉即办”投诉率环比下降39%，接诉总量同比下降了43%。接诉即办两率均有显著提高：响应率均为100%，解决率和满意率均由66.67%升至80%，上升13.33%。

◆积极开展“二污普”“排污许可证核发”工作

开展全区范围3556家单位的入户普查工作。为保证普查工作质量，西城区全面开展了污染源普查数据自审等各项工作，顺利通过市污普办的质量核查和交叉检查，对核算结果开展质量审核和对比分析，编写完成污染源普查工作总结报告及数据分析报告。开展排污许可证的审核发放工作。组织排污单位培训16次，完成招标合同签订，政府采购合同签订，开展第一批排污许可证的核查组织协调工作，已完成排污许可证核发432张。

◆落实机构改革精神，积极承接生态文明委、气候变化等新工作

一是推进区委生态文明办的日常工作：落实区委生态文明办职责，与各专项小组建立联系沟通机制，督促指导各专项小组完成了专项小组年度工作要点的编制、备案等工作，督促各专项小组牵头单位落实年度要点，筹划明年工作。二是开展应对气候变化，做好碳排放等相关工作：落实碳排放申报工作要求，督促重点碳排放单位按时上报第三方核查报告并按时完成履约工作；积极组织重点碳排放单位专项培训，宣贯北京市碳排交易政策要求，对操作系统及相关核定方法进行了讲解指导。

◆结合重大活动保障，完善重污染应急减排清单

西城区修订空气重污染应急减排清单。2019年共有17家企业纳入减排清单，其中停产11家，限产1家，民生豁免5家。2019年共有四次重大活动保障工作，共启动3次空气重污染橙色预警，重点查土石方、拆迁工地扬尘措施落实情况，督促企业落实应急减排措施。

环保宣传及公众参与

2019年，西城区在《北京西城报》、北京西城政务微博同步推出《环境整治曝光台》栏目，定期报送违法案例。2019年，西城区推出了《蓝天行动从不止步——西城环保让蓝天更蓝空气更清新》的微视频，累计阅读量为432.8万次。以“六•五”世界环境日为契机，开展群众性环保主题活动，在北京动物园科普馆及科普馆南广场开展纪念“六•五”世界环境日宣传活动，参与人数2000余人，同时联合全区15个街道办事处开展“六•五”世界环境日主题宣传活动，共计发放宣传品及宣传材料14250余份。

展  望

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打赢污染防治攻坚战的决胜之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强组织领导，全面加强环境执法检查力度，继续加大对破坏环境违法行为的处罚力度，进一步提升精细化管理水平，创建城市精细化治理示范区。统筹谋划“十四五”工作，坚决打好污染防治攻坚战，确保工作任务圆满完成。