北京市西城区丽水莲花小区

“9·24”一般生产安全事故调查报告

2020年9月24日11点20分左右，由北京中大华禹防水工程有限公司施工的北京市西城区丽水莲花小区外墙渗水维修工程在进行作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成工人龚某某死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、西城公安分局、广外街道办事处等部门主管负责同志及具体工作人员第一时间赶赴事故现场进行现场处置，指导善后工作，并立即展开事故调查。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和区政府的授权，区应急管理局、西城公安分局、区总工会、区人力社保局、区国资委、区房管局、广外街道等部门组成北京市西城区丽水莲花小区“9·24”一般生产安全事故联合调查组，开展全面调查处理工作。并委托国家劳动防护用品质量监督检测中心（北京）对事故现场工作绳、坠落保护系统及座板进行了检测。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）外墙渗水维修工程基本情况

2020年6月中旬开始，丽水莲花小区居民陆续向北京天宝伟业物业管理有限责任公司丽水莲花项目管理部报修窗户上檐漏水，要求物业公司尽快组织维修。截止到8月中旬，报修户累计达到17户。 8月10日，丽水莲花小区5号楼一居民致电莲花河社区居委会，反映本户及同楼栋多户居民漏水问题，要求居委会督促物业公司尽快组织维修。莲花河社区居委会负责人第一时间与物业公司电话联系，希望物业公司能够从解决居民实际问题出发，尽快进行情况摸排，想出具体的解决办法，力争做到早日解决。

为尽快妥善处理居民诉求，经物业公司办公会研究，决定在公司招标平台发布招标信息，通过公开选聘，决定由北京中大华禹防水工程有限公司，负责丽水莲花小区外墙渗水维修。

（二）事故相关单位情况

1.甲方单位：北京天宝伟业物业管理有限责任公司，统一社会信用代码：911101026330862971；住所：北京市西城区东经路6号院；注册资本：300万元；类型:有限责任公司（法人独资）；法定代表人：王寅生；经营范围：物业管理；家居装饰；提供劳务服务；信息咨询；零售百货、五金交电；公共机动车停车场；房屋出租；供暖服务。

2.施工单位：北京中大华禹防水工程有限公司，统一社会信用代码：9111010655138088XQ；住所：北京市丰台区吴家村路2号院2号楼1层4单元101；注册基本：1000万元；类型:有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：范志强；经营范围：专业承包；家居装饰；技术开发、技术转让；技术服务；销售建筑材料、装饰材料、防水材料、机械设备、五金交电。

（三）事故现场基本情况

北京天宝伟业物业管理有限责任公司丽水莲花项目地处西客站、CPD 、广安门三大经济商圈围合之核心地段，两广大街西段北侧。占地面积6.5万平方米，总规划建筑面积约27万平方米。小区从2006年至2009年共建成四期，分为两个院。其中1号院建设2栋板楼，2号院建成4栋塔楼和1栋板塔结合楼。

二、事故发生经过及救援情况

2020年9月21日，北京天宝伟业物业管理有限责任公司与北京中大华禹防水工程有限公司签订了《安全协议书》、《消防安全协议书》。北京中大华禹防水工程有限公司提供了有作业人员签字的《安全告知书》、《安全培训与承诺书》等资料后，开始丽水莲花项目外墙渗水维修作业。

9月24日早8点多，北京中大华禹防水工程有限公司龚某某、龚某某和吴某某三人到达丽水莲花项目部，联系北京天宝伟业物业管理有限责任公司丽水莲花项目胡某，要求胡某协调将6号楼南侧车辆进行清理，以便进行外墙砖脱落排险作业，胡某电话联系相关人员到场，配合进行了车辆清理。龚某某九点多离开了丽水莲花项目，安排施工人员龚某某和吴某某进行6号楼外墙砖脱落排险作业。6号楼外墙砖脱落排险作业完成后，龚某某和吴某某携带一根工作绳、坠落保护系统及座板来到5号楼，乘电梯至28层楼顶平台准备开始外墙渗水维修作业施工。龚某某将工作绳从中间对折后，固定在楼顶防倒灌风帽及楼顶钢制护栏，将对折后工作绳的两头沿楼体外墙向下垂落，因一根绳对折后变短，绳的两端仅垂落到10层处。随后，龚某某采用座板式单人吊具悬吊作业的方式对27层外墙渗水维修作业，吴某某在楼顶。当日11点20分左右，完成27层维修后，吴某某锁好楼顶安全门搭乘电梯下楼，龚某某则操作座板准备降至一层，由于工作绳端在10层处，龚某某在下降过程中，由10层左右高度坠落至地面。吴某某下楼发现后立即拨打急救电话，急救人员赶到后确认龚某某已经死亡。

三、事故原因和性质

调查组依法对事故现场进行认真勘查，并查阅有关证据资料，对事故涉及的相关人员进行询问，委托鉴定机构对事故原因进行技术鉴定和分析。经鉴定和调查分析，查明了事故原因。

（一）直接原因

违反高处悬吊作业安全操作规定，是该起事故的直接原因。

1、未将工作绳从楼顶固定处按规定落至距离地面0.5-1米处，由于绳短仅落至楼的10层。

2、工作绳与柔性导轨（安全绳）未按规定分开固定，而是固定在同一处。

3、未按规定分别使用一根工作绳和一个柔性导轨（安全绳），而是用一根绳从中间对折，一端当工作绳另一端当柔性导轨（安全绳）。

（二）间接原因

1，北京中大华禹防水工程有限公司未有座板式单人吊具悬吊作业安全资质。

2、北京中大华禹防水工程有限公司作业人员龚某某未有座板式单人吊具悬吊作业证。

3、北京中大华禹防水工程有限公司施工现场负责人龚某某当天9点多离开了作业现场，致使5号楼施工作业时，现场无安全管理人员。

4、北京天宝伟业物业管理有限责任公司将该工程发包给不具备专业资质的北京中大华禹防水工程有限公司。

5、北京天宝伟业物业管理有限责任公司未对作业现场进行安全检查。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市安全生产条例》有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规规定，调查组依据调查核实情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出处理建议如下：

（一）北京中大华禹防水工程有限公司项目负责人刘某某在该起事故中负有直接责任，由西城公安分局以涉嫌重大责任事故罪将刘某某刑事拘留。

（二）北京中大华禹防水工程有限公司现场负责人龚某某在该起事故中负有直接责任，由西城公安分局以涉嫌重大责任事故罪将龚某某刑事拘留。

（三）北京中大华禹防水工程有限公司主要负责人范某某，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项，由区应急管理局给予其处以2019年收入30%的罚款。

（四）北京天宝伟业物业管理有限责任公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款之规定，将工程发包给不具备安全生产资质的单位，发生生产安全事故，对本起事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，由区应急管理局对北京天宝伟业物业管理有限责任公司处以20万元的罚款。

（五）责令北京天宝伟业物业管理有限责任公司对有关责任人员进行处理，并报区应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施建议

（一）北京中大华禹防水工程有限公司，应加强对施工项目的安全管理，落实安全生产责任制，进一步完善作业方案和安全技术措施，加强对从业人员的教育培训，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知从业人员工作岗位存在的危险因素、防范措施和应急措施，全面开展安全隐患治理，落实安全管理有关规定和防范措施。

（二）北京中大华禹防水工程有限公司主要负责人，应认真汲取事故教训，完善安全生产相关规章制度和操作规程，加强对本单位安全生产工作的督促、检查，及时消除生产安全事故隐患。

（三）北京天宝伟业物业管理有限责任公司，应加强对作业现场的管理。对本管理区域内的作业项目、场所，应及时督促、检查其安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2020年10月16日