# 西城区环境监测月报

2023年第001期（总第140期）        2023.1

一、环境空气质量

1、空气质量综合评价

1月份，全区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧的累计浓度分别为3、35、70、34和72微克/立方米；二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物浓度同比下降分别为25.0%、12.5%、27.7%；可吸入颗粒物、臭氧浓度同比上升分别为29.6%、16.1%。见表1。

表1   1月份主要污染物浓度监测结果  单位：微克/立方米

| 主要污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒物 | 细颗粒物 | 臭氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 3 | 35 | 70 | 34 | 72 |
| 2022年1月 | 4 | 40 | 54 | 47 | 62 |
| 同比增减（%） | -25.0 | -12.5 | 29.6 | -27.7 | 16.1 |

2、街道自动站颗粒物监测结果

1月份全区15个街道自动站PM2.5和TSP监测结果见表2、表3。

| 表2 1月份各街道自动站PM2.5监测结果 单位：微克/立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道名称 |  | 月均值 |  | 区浓度排名 （倒序） |  | 市浓度排名 （倒序） |
| 1 | 西长安街街道 |  | 35 |  | 1 |  | 65 |
| 2 | 广安门外街道 |  | 35 |  | 1 |  | 65 |
| 3 | 展览路街道 |  | 34 |  | 3 |  | 93 |
| 4 | 德胜街道 |  | 34 |  | 3 |  | 93 |
| 5 | 大栅栏街道 |  | 34 |  | 3 |  | 93 |
| 6 | 月坛街道 |  | 33 |  | 6 |  | 145 |
| 7 | 天桥街道 |  | 33 |  | 6 |  | 145 |
| 8 | 金融街街道 |  | 33 |  | 6 |  | 145 |
| 9 | 椿树街道 |  | 33 |  | 6 |  | 145 |
| 10 | 陶然亭街道 |  | 32 |  | 10 |  | 179 |
| 11 | 什刹海街道 |  | 32 |  | 10 |  | 179 |
| 12 | 牛街街道 |  | 32 |  | 10 |  | 179 |
| 13 | 广安门内街道 |  | 32 |  | 10 |  | 179 |
| 14 | 新街口街道 |  | 31 |  | 14 |  | 222 |
| 15 | 白纸坊街道 |  | 31 |  | 14 |  | 222 |
| 表3 1月份各街道自动站TSP监测结果 单位：微克/立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 街道名称 | 月均值 |  | 区浓度排名 （倒序） |  | 市浓度排名 （倒序） |  |
| 1 | 德胜街道 | 114 |  | 1 |  | 151 |  |
| 2 | 什刹海街道 | 106 |  | 2 |  | 199 |  |
| 3 | 新街口街道 | 104 |  | 3 |  | 210 |  |
| 4 | 展览路街道 | 100 |  | 4 |  | 238 |  |
| 5 | 西长安街街道 | 94 |  | 5 |  | 266 |  |
| 6 | 广安门内街道 | 91 |  | 6 |  | 284 |  |
| 7 | 广安门外街道 | 90 |  | 7 |  | 286 |  |
| 8 | 月坛街道 | 90 |  | 7 |  | 286 |  |
| 9 | 金融街街道 | 90 |  | 7 |  | 286 |  |
| 10 | 椿树街道 | 90 |  | 7 |  | 286 |  |
| 11 | 大栅栏街道 | 89 |  | 11 |  | 292 |  |
| 12 | 天桥街道 | 89 |  | 11 |  | 292 |  |
| 13 | 白纸坊街道 | 88 |  | 13 |  | 296 |  |
| 14 | 陶然亭街道 | 87 |  | 14 |  | 299 |  |
| 15 | 牛街街道 | 87 |  | 14 |  | 299 |  |

二、地表水环境质量

1、市级考核断面评价结果

市监测中心监测结果表明，1月份5个市级考核断面均达到水质考核目标。详见表4。

表4   1月份市级考核断面评价结果

| 断面名称 | 水质考核类别 | 1月水质类别 | 上月水质类别 | 去年同期水质类别 | 1月达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓楼外大街 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 |
| 永定门 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 北海 | Ⅲ类 | 结冰 | 结冰 | 结冰 | 达标 |
| 广北滨河路（桥） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 西海 | Ⅲ类 | 结冰 | 结冰 | Ⅱ类 | 达标 |

抄送：局领导                               西城区环境保护监测站制