# 西城区环境监测月报

2023年第004期（总第143期）        2023.4

一、环境空气质量

1、空气质量综合评价

4月份，全区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧的累计浓度分别为3、27、70、30和110微克/立方米；二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧浓度同比下降分别为25.0%、14.6%、21.1%、35.3%；二氧化氮浓度同比上升为12.5%。

今年1-4月，全区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧的浓度分别为3、36、85、46和110微克/立方米；二氧化硫、臭氧浓度同比下降分别为25.0%、3.5%；二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物浓度同比上升分别为16.1%、32.8%、21.1%。见表1。

表1   4月份主要污染物浓度监测结果  单位：微克/立方米

| 主要污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒物 | 细颗粒物 | 臭氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年4月 | 3 | 27 | 70 | 30 | 110 |
| 2022年4月 | 4 | 24 | 82 | 38 | 170 |
| 同比增减（%） | -25.0 | 12.5 | -14.6 | -21.1 | -35.3 |
| 2023年1-4月累计 | 3 | 36 | 85 | 46 | 110 |
| 2022年1-4月累计 | 4 | 31 | 64 | 38 | 114 |
| 累计同比增减（%） | -25.0 | 16.1 | 32.8 | 21.1 | -3.5 |

2、街道自动站颗粒物监测结果

4月份全区15个街道自动站PM2.5和TSP监测结果见表2、表3。

| 表2 4月份各街道自动站PM2.5监测结果 单位：微克/立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道名称 |  | 月均值 |  | 区浓度排名 （倒序） |  | 市浓度排名 （倒序） |
| 1 | 德胜街道 |  | 32 |  | 1 |  | 13 |
| 2 | 什刹海街道 |  | 32 |  | 1 |  | 13 |
| 3 | 西长安街街道 |  | 32 |  | 1 |  | 13 |
| 4 | 金融街街道 |  | 32 |  | 1 |  | 13 |
| 5 | 大栅栏街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 6 | 新街口街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 7 | 展览路街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 8 | 白纸坊街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 9 | 牛街街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 10 | 广安门外街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 11 | 月坛街道 |  | 31 |  | 5 |  | 58 |
| 12 | 广安门内街道 |  | 30 |  | 12 |  | 114 |
| 13 | 椿树街道 |  | 30 |  | 12 |  | 114 |
| 14 | 天桥街道 |  | 29 |  | 14 |  | 154 |
| 15 | 陶然亭街道 |  | 29 |  | 14 |  | 154 |
| 表3 4月份各街道自动站TSP监测结果 单位：微克/立方米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 街道名称 | 月均值 |  | 区浓度排名 （倒序） |  | 市浓度排名 （倒序） |  |
| 1 | 德胜街道 | 117 |  | 1 |  | 100 |  |
| 2 | 什刹海街道 | 112 |  | 2 |  | 205 |  |
| 3 | 展览路街道 | 111 |  | 3 |  | 225 |  |
| 4 | 月坛街道 | 110 |  | 4 |  | 246 |  |
| 5 | 天桥街道 | 110 |  | 4 |  | 246 |  |
| 6 | 大栅栏街道 | 108 |  | 6 |  | 279 |  |
| 7 | 西长安街街道 | 108 |  | 6 |  | 279 |  |
| 8 | 广安门内街道 | 107 |  | 8 |  | 286 |  |
| 9 | 金融街街道 | 106 |  | 9 |  | 293 |  |
| 10 | 广安门外街道 | 106 |  | 9 |  | 293 |  |
| 11 | 椿树街道 | 106 |  | 9 |  | 293 |  |
| 12 | 陶然亭街道 | 105 |  | 12 |  | 298 |  |
| 13 | 牛街街道 | 104 |  | 13 |  | 300 |  |
| 14 | 新街口街道 | 104 |  | 13 |  | 300 |  |
| 15 | 白纸坊街道 | 104 |  | 13 |  | 300 |  |

二、地表水环境质量

1、市级考核断面评价结果

市监测中心监测结果表明，4月份5个市级考核断面均达到水质考核目标。详见表4。

表4   4月份市级考核断面评价结果

| 断面名称 | 水质考核类别 | 4月水质类别 | 上月水质类别 | 去年同期水质类别 | 1-4月平均水质类别 | 4月达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓楼外大街 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 达标 |
| 永定门 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 北海 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
| 广北滨河路（桥） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 达标 |
| 西海 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 达标 |

抄送：局领导                          西城区环境保护监测站制