# 西城区环境监测月报

2023年第008期（总第147期）        2023.8

一、环境空气质量

1、空气质量综合评价

8月份，全区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧的累计浓度分别为2、19、41、25和182微克/立方米；二氧化硫浓度同比下降为33.3%；可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧浓度同比上升分别为17.1%、25.0%、10.3%。

今年1-8月，全区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧的浓度分别为3、29、63、35和194微克/立方米；二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧浓度同比上升分别为16.0%、21.2%、20.7%、6.6%。见表1。

表1   8月份主要污染物浓度监测结果

单位：微克/立方米

| 主要污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒物 | 细颗粒物 | 臭氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年8月 | 2 | 19 | 41 | 25 | 182 |
| 2022年8月 | 3 | 19 | 35 | 20 | 165 |
| 同比增减（%） | -33.3 | 0.0 | 17.1 | 25.0 | 10.3 |
| 2023年1-8月累计 | 3 | 29 | 63 | 35 | 194 |
| 2022年1-8月累计 | 3 | 25 | 52 | 29 | 182 |
| 累计同比增减（%） | 0.0 | 16.0 | 21.2 | 20.7 | 6.6 |

2、街道自动站颗粒物监测结果

8月份全区15个街道自动站PM2.5和TSP监测结果见表2、表3。

| 表2 8月份各街道自动站PM2.5监测结果 单位：微克/立方米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道名称 | 月均值 | 区浓度排名 （倒序） | 市浓度排名 （倒序） |
| 1 | 什刹海街道 | 26 | 1 | 27 |
| 2 | 牛街街道 | 26 | 1 | 27 |
| 3 | 新街口街道 | 25 | 3 | 49 |
| 4 | 展览路街道 | 25 | 3 | 49 |
| 5 | 大栅栏街道 | 25 | 3 | 49 |
| 6 | 椿树街道 | 25 | 3 | 49 |
| 7 | 白纸坊街道 | 25 | 3 | 49 |
| 8 | 西长安街街道 | 24 | 8 | 108 |
| 9 | 月坛街道 | 24 | 8 | 108 |
| 10 | 德胜街道 | 24 | 8 | 108 |
| 11 | 金融街街道 | 24 | 8 | 108 |
| 12 | 天桥街道 | 24 | 8 | 108 |
| 13 | 陶然亭街道 | 24 | 8 | 108 |
| 14 | 广安门内街道 | 24 | 8 | 108 |
| 15 | 广安门外街道 | 23 | 15 | 169 |
| 表3 8月份各街道自动站TSP监测结果 单位：微克/立方米 |  |  |  |  |
| 序号 | 街道名称 | 月均值 | 区浓度排名 （倒序） | 市浓度排名 （倒序） |
| 1 | 牛街街道 | 66 | 1 | 40 |
| 2 | 展览路街道 | 64 | 2 | 59 |
| 3 | 天桥街道 | 64 | 2 | 59 |
| 4 | 椿树街道 | 64 | 2 | 59 |
| 5 | 金融街街道 | 63 | 5 | 69 |
| 6 | 广安门内街道 | 63 | 5 | 69 |
| 7 | 白纸坊街道 | 63 | 5 | 69 |
| 8 | 广安门外街道 | 63 | 5 | 69 |
| 9 | 月坛街道 | 62 | 9 | 90 |
| 10 | 陶然亭街道 | 62 | 9 | 90 |
| 11 | 什刹海街道 | 61 | 11 | 104 |
| 12 | 西长安街街道 | 60 | 12 | 125 |
| 13 | 大栅栏街道 | 60 | 12 | 125 |
| 14 | 新街口街道 | 59 | 14 | 145 |
| 15 | 德胜街道 | 59 | 14 | 145 |

二、地表水环境质量

1、市级考核断面评价结果

市监测中心监测结果表明，8月份5个市级考核断面中，永定门水质类别为Ⅳ类未达标，其他4个考核断面均达到水质考核目标。详见表4。

表4  8月份市级考核断面评价结果

| 断面名称 | 水质考核类别 | 8月水质类别 | 上月水质类别 | 去年同期水质类别 | 1-8月平均水质类别 | 8月达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓楼外大街 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 永定门 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 未达标 （溶解氧0.18） |
| 北海 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |
| 广北滨河路（桥） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 达标 |
| 西海 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 |

抄送：局领导                          西城区环境保护监测站制