2026年北京市西城区车用燃油（车用柴油）产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于从成品罐中抽样时要求成品罐中液位至少1m以上。取样方法按照GB/T 4756—2015《石油液体手工取样法》。成品罐中的点样最小规定数应符合下表规定。样品总量不小于4L，其中3L为检验用样品，另1L为备用样品，分别盛装在两个容器中。

点样最小规定数

| 液位（H） | 上部 | 中部 | 下部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1m≤H≤3m |  | ● |  |
| 3m＜H≤4.5m | ● |  | ● |
| H＞4.5m | ● | ● | ● |

其中●代表取样位置。

对于从加油枪取样时，随机确定加油机、加油枪。抽取样品前，应通过该加油枪将至少4L油品放入一合适容器内以润洗管线；样品抽取不少于2个独立包装，总量不小于4L，其中3L为检验用样品，另1L为备用样品，分别盛装在两个容器中。

2 检验依据

2.1 车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 34100—2017 SH/T 0689—2000 GB/T 11140—2008 NB/SH/T 0842—2017 |
| 2 | 密度（20℃） | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 1884—2000 GB/T 1885—1998 SH/T 0604—2000 |
| 3 | 运动黏度（20℃） | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 265—1988 GB/T 30515—2014 |
| 4 | 凝点 | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 510—2018 |
| 5 | 冷滤点 | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | NB/SH/T 0248—2019 |
| 6 | 闪点（闭口） | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 261—2021 |
| 7 | 十六烷值 | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 386—2021 |
| 8 | 馏程 | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | GB/T 6536—2010 |
| 9 | 润滑性 | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | NB/SH/T 0765—2021 |
| 10 | 多环芳烃含量（质量分数） | GB 19147—2016 DB11/ 239—2021 | NB/SH/T 0806—2022 NB/SH/T 0606—2019 |
| 注：运动黏度（20℃）、十六烷值、润滑性为☆项。 "☆"：根据实际需要，可定期或分地区抽检。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 19147—2016 车用柴油

DB11/ 239—2021 车用柴油环保技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。